电子胸腔软性内窥镜技术参数（供参考）：

- 视野角：120°

- 景深：3-100mm

- 先端部外径：6.9mm

- 插入部外径：7.0mm

- 有效长度：270mm

- 总长度：520mm

- 管道内径：2.7mm

- 弯曲角度：上130°，下130°

- 兼容高频电烧器械

- 先端部具有双方向弯曲功能

| 硬质气管镜及配套器械规格参数（供参考） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品说明 | 图示 | 数量 |
| 1 | 全腔手术支气管镜，规格14mm，外径14mm，内径13mm，长度33cm。 |  | 1 |
| 2 | 支气管镜套管，规格12，外径12mm，内径11mm，带侧孔，长度43cm。 |  | 1 |
| 3 | 支气管镜套管，规格12，外径12mm，内径11mm，带侧孔，长度33cm。 |  | 1 |
| 4 | 呼吸机适配器，用于支气管镜套管和呼吸设备之间的连接 |  | 1 |
| 5 | 抓钳，鳄鱼嘴状，用于夹取硬异物，单侧开口，直径2.5mm,长度50cm |  | 1 |
| 6 | 抓钳，花生米抓钳，用于夹取花生和软异物，单侧开口，直径2.5mm,长度50cm |  | 1 |
| 7 | 抓钳，可旋转，尖锐的，双钳夹可动，用于夹取硬币或扁平型异物，双侧开口，直径2.5mm,长度50cm |  | 1 |